Рекомендации по установке и настройке Программного обеспечения

"Топаз – Пульт дистанционного управления"

Общие сведения

Программное обеспечение "Топаз – ПДУ" представляет собой мобильное приложение для смартфонов или планшетных ПК с операционной системой Android и позволяет управлять отпуском топлива на АЗС. Также при помощи ПО можно устанавливать и изменять цены на отпускаемое топливо, просматривать показания суммарных счетчиков и данных о последнем выполненном отпуске топлива для каждого рукава.

ПО, при помощи специальной программы "MQTT-брокер" подключается к Wi-Fi модулю блока сопряжения "Топаз-119-15М3" (рисунок 1).

Рисунок 1

ПО предоставляет пользователю следующие возможности:

при задании дозы: выбор стороны/рукава, марки топлива, типа задаваемой дозы (литры, рубли, полный бак);

установка цен для каждого вида топлива;

отображение на экране смартфона отпущенной на текущий момент дозы;

подача команды об останове отпуска топлива;

подача команды о продолжении прерванного налива (долив);

просмотр по запросу данных о последнем отпуске топлива по каждому рукаву, а также суммарных счетчиков.

ПО выполняет заявленные функции при наличии связи с блоком сопряжения "Топаз-119-15М3" (далее – БС).

Минимальные требования к смартфону

Для работы ПО требуется смартфон или планшетный ПК (далее смартфон) с конфигурацией не ниже указанной:

операционная система Android версии не ниже 7.0;

размер экрана (диагональ) не менее 7";

рекомендуемый объем оперативной памяти 2 Гб;

объем свободной внутренней памяти 300 Мб.

Другие значимые характеристики смартфонов (емкость аккумулятора, ударопрочность и т.п.) подбираются на усмотрение пользователя.

Подготовка к работе и настройка

Для начала работы необходимо:

установить на смартфон мобильное приложение "MQTT-брокер", которое является связующим звеном между ПО "Топаз-ПДУ" и блоком сопряжения "Топаз-119-15М3";

установить на смартфон мобильное приложение "Топаз-ПДУ";

запустить программу "MQTT-брокер", разрешить в настройках работу в фоновом режиме и доступ к карте памяти (для записи логов): данная процедура выполняется только при первом запуске программы, в дальнейшем запуск ПО и его настройка выполняются автоматически приложением "Топаз-ПДУ";

в настройках смартфона включить Wi – Fi;

из списка доступных сетей Wi-Fi выбрать сеть с ID-номером блока сопряжения "Топаз-119-15М3" к которому нужно подключиться (рисунок 2);

Рисунок 2

при аутентификации, по запросу ввести пароль для подключения к БС: заводское значение "12345678" (изменить заводское значение пароля можно при настройке БС, изменив параметр 1380), нажать "Подключить" (рисунок 3);

Рисунок 3

запустить мобильное приложение "Топаз-ПДУ";

на появившемся экране (рисунок 4 слева) выбрать меню "Настройки" и войти в него (рисунок 4 справа);

Рисунок 4

из списка доступных сетей Wi-Fi выбрать ID-номер блока сопряжения "Топаз-119-15М3" к которому нужно подключиться и нажать "Подключиться" (рисунок 5);

Рисунок 5

ПО установит связь с блоком сопряжения, с указанным  ID-номером (рисунок 6);

Рисунок 6

после установки связи с БС выполнить первоначальную настройку безопасного подключения для записи сертификата и логина/пароля, для этого войти в меню "Настроить устройство" и для доступа к настройкам ввести пароль администратора БС (заводское значение "123456") и нажать "Принять" (рисунок 7). Изменить заводское значение пароля можно при настройке БС, войдя в меню  сервисной программы.

Рисунок 7

Приложение автоматически выполнит настройку безопасного подключения  к БС (рисунок 8), а по окончании настройки запомнит параметры подключения и подключится к БС.

Рисунок 8

При помощи  меню "Параметры устройства", "Цены" можно устанавливать или изменять цены для каждого вида топлива (рисунок 9).

Рисунок 9

Для начала работы на первой вкладке программы выбрать "Рабочий режим" (рисунок 10).

Рисунок 10